# Document réponse — La pompe qui s'affole — lisser une mesure bruitée par moyenne glissante

Term STI2D SIN

Nom :

Prénom :

Classe :

Comment faire : écris tes réponses sous chaque question (la zone « Ma réponse » s'agrandit toute seule). Pour un choix multiple, recopie la bonne proposition dans « Ma réponse ». Enregistre ensuite le fichier sous le nom REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), puis dépose-le sur l'ENT.

## Question 1

Recopie et complète :

a) Sensibilité du capteur : s = ΔV / Δh = … / … = … V/cm, soit … mV/cm.

b) Tension au seuil de 80 cm : V = s × h = … V.

Ma réponse :

## Question 2

a) Calcule le quantum q du CAN de l'ESP32 (DR1), en mV.

b) Calcule le code N au seuil de 80 cm.

c) Calcule la résolution de la chaîne q / s, en cm.

Ma réponse :

## Question 3

Le clapotis fait varier le code mesuré de ±250 codes autour de la vraie valeur.

a) À quelle variation de tension cela correspond-il (250 × q) ? Puis à quelle variation de niveau, en cm ?

b) Compare avec la résolution de la question 2c. Qu'est-ce qui limite vraiment la précision de la mesure : le CAN ou le clapotis ?

Ma réponse :

## Question 4

Arrête la simulation (■). Sous TODO Q4, remplace h = 0 par le calcul de la hauteur h (en cm) à partir du code n. Il faut faire le chemin inverse de l'étape 2 : V = N × PE / (nombre de codes), puis h = V / s. Utilise les constantes PLEINE_ECHELLE, NB_CODES et SENSIBILITE.

Relance, puis tourne le potentiomètre jusqu'à environ 80 cm. Toutes les 20 mesures (2 s), une ligne === 20 mesures affiche l'écart entre la plus grande et la plus petite mesure.

Relève l'écart brut sur 3 bilans successifs. Est-ce cohérent avec ta réponse à la question 3a ?

📸 Capture 1 : ta ligne de calcul et le moniteur série autour de 80 cm, avec une ligne === 20 mesures.

Ma réponse :

## Question 5

Sous TODO Q5, remplace h_filtree = h par la moyenne des valeurs de la liste fenetre. Puis, en haut du programme, mets K = 5. Relance et place le niveau vers 80 cm.

📸 Capture 2 : ta ligne de calcul et le moniteur série, où l'on voit que la valeur filtrée bouge moins que la valeur brute. Copie aussi ta ligne dans ta réponse.

Ma réponse :

## Question 6

Pour chaque valeur de K, niveau vers 80 cm, relève l'écart filtré affiché par les lignes === 20 mesures (prends une valeur typique sur 3 bilans).

| K (nombre de mesures moyennées) | 1 | 5 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Écart brut (cm) |  |  |  |
| Écart filtré (cm) |  |  |  |

Que constates-tu quand K augmente ?

Ma réponse :

## Question 7

Une vraie montée d'eau doit être vue rapidement. Pour chaque valeur de K : potentiomètre tout en bas (0 cm), tourne-le d'un coup vers environ 90 cm, puis compte combien de lignes il faut pour que la valeur filtrée rattrape la valeur brute. Chaque ligne correspond à 0,1 s.

| K | 1 | 5 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes pour rattraper |  |  |  |
| Temps de réaction (s) |  |  |  |

Conclus : quel est le compromis quand on choisit K ?

Ma réponse :

## Question 8

Sous TODO Q8, écris la condition qui met la pompe en marche si h_filtree dépasse SEUIL, et l'arrête sinon. Place le niveau juste autour de 80 cm, puis relève le nombre de démarrages en 2 s avec K = 1, puis avec K = 20.

📸 Capture 3 : ton code de commande de la pompe et une ligne === 20 mesures avec K = 20. Copie aussi ton code dans ta réponse.

Ma réponse :

## Question 9

Même filtrée, la mesure tremble encore un peu autour de 80 cm, et la pompe peut redémarrer. La solution classique est l'hystérésis : deux seuils différents.

• la pompe démarre si le niveau dépasse 80 cm ;

• elle ne s'arrête que si le niveau redescend sous 75 cm ;

• entre les deux, elle garde son état : on ne change rien.

Remplace ta condition de la question 8 par celle-ci, puis teste autour de 80 cm et relève le nombre de démarrages :

if h_filtree > SEUIL:

pompe.value(1)

elif h_filtree < SEUIL - 5:

pompe.value(0)

Explique avec tes mots pourquoi la pompe ne s'affole plus.

📸 Capture 4 : le code avec hystérésis et une ligne === 20 mesures avec 0 ou 1 démarrage.

Ma réponse :

## Question 10

Le niveau d'une cuve d'eau de pluie monte lentement : il faut plusieurs minutes pour gagner quelques centimètres. Quelle valeur de K conseilles-tu à l'agent d'entretien ? Justifie en t'appuyant sur tes mesures des questions 6, 7 et 9.

Ma réponse :

## Bilan à compléter

Remplace chaque …………… par le mot qui manque.

• Quand la grandeur mesurée est perturbée (vagues, vibrations, parasites), c'est souvent le …………… qui limite la précision, pas le CAN.

• La …………… fait la moyenne des K dernières mesures : c'est un filtrage ……………, réalisé par le programme.

• Plus K est grand, plus la mesure est ……………, mais plus elle met de temps à …………… : il faut trouver un compromis.

• L'…………… (deux seuils, un pour la mise en marche, un pour l'arrêt) évite qu'un actionneur bascule sans arrêt autour d'un seuil.