# Document réponse — Le CAN pas à pas — de la tension au code

Term STI2D SIN

Nom :

Prénom :

Classe :

Comment faire : écris tes réponses sous chaque question (la zone « Ma réponse » s'agrandit toute seule). Pour un choix multiple, recopie la bonne proposition dans « Ma réponse ». Enregistre ensuite le fichier sous le nom REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), puis dépose-le sur l'ENT.

## Question 1

Pour un CAN, recopie et complète : « La grandeur d'entrée est … ; la grandeur de sortie est … ».

Ma réponse :

## Question 2

Recopie et complète le tableau.

| Nombre de bits n | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de codes 2ⁿ |  |  |  |  |  |  |
| Code maximal 2ⁿ - 1 |  |  |  |  |  |  |

Ma réponse :

## Question 3

Calcule le quantum q de chaque CAN, en écrivant la formule puis le calcul. Vérifie ensuite avec le simulateur.

a) 4 bits, PE = 8 V

b) 8 bits, PE = 2,56 V (donne le résultat en mV)

c) 12 bits, PE = 4,096 V (donne le résultat en mV)

d) Entre b et c, quel CAN est le plus précis ? Pourquoi ?

Ma réponse :

## Question 4

CAN de 8 bits, PE = 2,56 V (son quantum a été calculé à la question 3b). Calcule le code N pour :

a) Vin = 1,234 V

b) Vin = 0,005 V

c) Vin = 2,56 V. Attention : compare ton résultat au code maximal du tableau de la question 2, puis vérifie avec le simulateur.

Ma réponse :

## Question 5

Avec le même CAN (8 bits, PE = 2,56 V), le microcontrôleur lit le code N = 181. Quelle tension approximative y a-t-il à l'entrée ?

Ma réponse :

## Question 6

Écris en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal, en détaillant le tableau des poids :

a) N = 181 (le code de la question 5)

b) N = 37

Vérifie avec le simulateur (8 bits) : il affiche les bits et leurs poids.

Ma réponse :

## Question 7

Un capteur de température fournit 10 mV par °C (0 V à 0 °C). Il est relié au CAN 8 bits de pleine échelle 2,56 V.

a) Quelle variation de température ce CAN peut-il détecter au minimum ?

b) On veut détecter des variations de 0,25 °C. Combien de bits faut-il au minimum, en gardant PE = 2,56 V ? Teste ta réponse dans le simulateur.

Ma réponse :

## Question 8

En une ou deux phrases : qu'est-ce qui n'était pas clair pour toi en cours et qui l'est maintenant ? Et qu'est-ce qui reste difficile ?

Ma réponse :

## Bilan à compléter

Remplace chaque …………… par le mot qui manque.

• Un CAN transforme une tension …………… en un nombre entier appelé …………….

• Un CAN de n bits fournit …………… codes, de 0 à 2ⁿ - 1.

• Le quantum vaut q = PE / 2ⁿ : c'est la plus petite variation de tension que le CAN peut détecter. Plus il y a de bits, plus q est …………….

• Le code vaut N = partie …………… de Vin / q ; l'erreur de quantification est toujours inférieure à un …………….