# Document réponse — Le voyant « Aérez ! » — du capteur de CO₂ au programme, sur Wokwi

Term STI2D SIN

Nom :

Prénom :

Classe :

Comment faire : écris tes réponses sous chaque question (la zone « Ma réponse » s'agrandit toute seule). Pour un choix multiple, recopie la bonne proposition dans « Ma réponse ». Enregistre ensuite le fichier sous le nom REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), puis dépose-le sur l'ENT.

## Question 1

Même méthode pour le capteur de CO₂ du DR1 (0 V pour 0 ppm, 3,0 V pour 2 000 ppm). Recopie et complète :

a) Variation de tension : ΔV = … − … = … V

b) Variation de concentration : ΔC = … − … = … ppm

c) Sensibilité : s = ΔV / ΔC = … V/ppm, soit … mV/ppm

d) Tension dans l'air extérieur (420 ppm) : V = s × C = … V. Puis au seuil d'alerte (1 500 ppm) : V = … V

Ma réponse :

## Question 2

Le CAN de l'ESP32 a 12 bits et une pleine échelle PE = 3,3 V (DR1). Recopie et complète :

a) Nombre de codes : 2¹² = … ; code maximal : 2¹² - 1 = …

b) Quantum : q = PE / 2¹² = 3,3 / … = … V, soit … mV

c) Code au seuil d'alerte (2,25 V, question 1d) : V / q = 2,25 / … = … donc N = …

Ma réponse :

## Question 3

Pendant la simulation, clique sur le potentiomètre et tourne-le (avec la souris ou les flèches du clavier). Le moniteur série, en bas à droite, affiche le code N. Pour l'instant, V et C valent 0, c'est normal.

Quel code N obtiens-tu potentiomètre tourné à fond dans un sens, puis à fond dans l'autre ? Compare avec ta réponse à la question 2a.

📸 Capture 1 : le circuit en simulation et le moniteur série.

Ma réponse :

## Question 4

Arrête la simulation (bouton ■). Dans main.py, remplace les deux lignes v = 0 et c = 0 (sous les TODO Q4) par les bons calculs. Relance la simulation et tourne le potentiomètre pour obtenir environ 420 ppm.

📸 Capture 2 : tes deux lignes de calcul et le moniteur série autour de 420 ppm. Copie aussi tes deux lignes dans ta réponse.

Ma réponse :

## Question 5

a) Sous le TODO Q5, écris la condition qui allume le voyant quand c dépasse SEUIL, et l'éteint sinon. Attention à l'indentation (4 espaces dans la boucle, 8 sous le if et le else).

b) Tourne très doucement le potentiomètre autour du seuil. Note le code N et la concentration juste avant et juste après l'allumage du voyant. Ta prévision de la question 2c est-elle entre les deux ?

📸 Capture 3 : le voyant allumé et le moniteur série juste au-dessus de 1 500 ppm. Copie aussi ton code dans ta réponse.

Ma réponse :

## Question 6

a) La résolution de la chaîne est la plus petite variation de CO₂ qu'elle peut détecter : q / s. Calcule-la en ppm, avec q en mV (question 2b) et s en mV/ppm (question 1c).

b) Potentiomètre à fond, le programme affiche environ 2 200 ppm. Pourquoi cette valeur n'a-t-elle pas de sens avec le vrai capteur du DR1 ?

Ma réponse :

## Bilan à compléter

Remplace chaque …………… par le mot qui manque.

• La chaîne d'acquisition va de la grandeur physique (CO₂ en ppm) à une tension ……………, puis au code numérique N fourni par le …………….

• La sensibilité d'un capteur vaut s = ΔV / ΔC ; le quantum du CAN vaut q = PE / 2ⁿ.

• Le programme fait le chemin inverse : V = N × q, puis C = V / s.

• La résolution de la chaîne en ppm vaut q / s : le voyant se déclenche à un …………… près.