# Document réponse — Surveiller la température d'une salle serveur — capteur TMP36 et CAN de l'Arduino

Term STI2D SIN

Nom :

Prénom :

Classe :

Comment faire : écris tes réponses sous chaque question (la zone « Ma réponse » s'agrandit toute seule). Pour un choix multiple, recopie la bonne proposition dans « Ma réponse ». Enregistre ensuite le fichier sous le nom REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), puis dépose-le sur l'ENT.

## Question 1

À l'aide du DR1, calculer la tension de sortie du TMP36 pour 20 °C, 27 °C, −40 °C et 125 °C.

Ma réponse :

## Question 2

Calculer le quantum q du CAN de l'Arduino (DR2), puis la plus petite variation de température que la chaîne peut détecter. Le cahier des charges (affichage à 0,5 °C près) est-il respecté ?

Ma réponse :

## Question 3

Quel code N le CAN doit-il fournir au seuil d'alerte de 27 °C ?

Ma réponse :

## Question 4

Réaliser le montage dans Tinkercad : TMP36 alimenté en 5 V, sortie Vout sur l'entrée A0, multimètre en voltmètre entre Vout et GND. Lancer la simulation, cliquer sur le capteur pour régler la température sur 25 °C et relever la tension affichée par le multimètre. Comparer à la valeur attendue.

📸 Capture 1 : le montage en simulation, avec le réglage à 25 °C et la valeur du multimètre bien visibles.

Ma réponse :

## Question 5

Ouvre station_temperature.ino avec le Bloc-notes et copie tout le programme. Dans Tinkercad, clique sur Code, choisis le mode Texte et remplace tout le contenu par ce programme. Complète ensuite les zones TODO Q5 pour calculer la tension v, puis la température t, à partir du code n. Lance la simulation et ouvre le moniteur série (en bas de la fenêtre de code).

// TODO Q5 : calculer la tension v (en V) a partir de n

float v = 0;

// TODO Q5 : calculer la temperature t (en degC) a partir de v

float t = 0;

📸 Capture 2 : tes deux lignes de calcul et le moniteur série qui affiche N, V et T pour 25 °C. Copie aussi tes deux lignes de code dans ta réponse.

Ma réponse :

## Question 6

Régler successivement le capteur aux températures du tableau. Relever le code N et la température calculée par le programme, puis calculer l'écart. Conclure : l'écart est-il cohérent avec la résolution calculée en Q2 ?

| Température réglée (°C) | −10 | 0 | 25 | 27 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code N lu |  |  |  |  |  |
| Température calculée (°C) |  |  |  |  |  |
| Écart (°C) |  |  |  |  |  |

📸 Capture 3 : le moniteur série pour la mesure à 50 °C.

Ma réponse :

## Question 7

Compléter la zone TODO Q7 pour que la LED « L » de la carte s'allume au-dessus de 27 °C. Tester en faisant varier la température autour du seuil.

📸 Capture 4 : la carte à 28 °C, LED « L » allumée, avec ton code de l'alerte visible. Copie aussi ton code dans ta réponse.

Ma réponse :

## Question 8

Le service informatique veut maintenant un affichage à 0,1 °C près.

a) En gardant une pleine échelle de 5 V, combien de bits faudrait-il au CAN au minimum ?

b) Proposer une autre solution qui ne change pas le nombre de bits.

Ma réponse :

## Bilan à compléter

Remplace chaque …………… par le mot qui manque.

• Le CAN de l'Arduino est un CAN …………… bits de pleine échelle 5 V : son quantum vaut environ …………….

• La résolution de la chaîne en température vaut q / s : environ …………… avec le TMP36.

• Pour améliorer la résolution : plus de ……………, une pleine échelle plus ……………, ou une amplification du signal.